### ⚙️ Esempi d’uso

#### ➤ Genera più array (uno per tile)

python3 img2c_array.py logo.png -o logo.h

#### ➤ Genera un solo array contiguo

python3 img2c_array.py logo.png -o logo.h --single-array

#### ➤ Genera l’array + la funzione init_colors() basata sull’immagine

python3 img2c_array.py logo.png -o logo.h --with-palette

#### ➤ Con tile personalizzate

python3 img2c_array.py logo.png -o logo.h -w 32 -h 32 --with-palette --single-array

  Opzione --byte-order: RGBA (default) o ABGR per generare i valori uint32_t nel formato corretto per il VDP.

  Opzione --clamp-alpha: clampa il canale alpha a 0/255 per evitare trasparenze parziali non gestite.

  Opzione --initcolor-6bit: scala automaticamente r,g,b da 0–255 a 0–63 quando genera init_colors().

### 📘 Esempio di output (logo.h con --with-palette --single-array)

#ifndef _LOGO_H_

#define _LOGO_H_

#include <stdint.h>

// Generated from logo.png

// Format: RGBA8888

// Tile size: 16x16

// Total tiles: 4

const uint32_t logo_data[] = {

0xFF0000FF, 0xFF0000FF, 0xFFFFFFFF,

0x00000000, 0xFFFFFFFF, ...

};

const int logo_data_len = 1024;

#define LOGO_NUM_TILES 4

#define LOGO_TILE_WIDTH 16

#define LOGO_TILE_HEIGHT 16

void init_colors() {

// Colour lookup table extracted from image

init_color(0,0xff,0x00,0x00);

init_color(1,0x00,0x00,0x00);

init_color(2,0xff,0xff,0xff);

}

#endif

## Modifiche principali del 21/10/2025 (vers. 4):

- Nuova funzione to_rgb565(): Converte i pixel in formato RGB565 (16 bit)

  - R: 5 bit (posizioni 15-11)

  - G: 6 bit (posizioni 10-5)

  - B: 5 bit (posizioni 4-0)

  - Supporta byte order "RGB" (standard) o "BGR" (little-endian)

- Aggiornamento dell'argomento --format: Ora accetta anche "RGB565" oltre a "RGBA8888" e "RGBA2222"

- Tipo di dato dinamico:

  - Per RGBA8888 e RGBA2222 usa uint32_t

  - Per RGB565 usa uint16_t (più appropriato per 16 bit)

- Formattazione esadecimale adattiva:

  - RGB565 usa formato 4 cifre (es: 0xF800)

  - Altri formati usano 8 cifre (es: 0xFF0000FF)

- Byte order flessibile: Il parametro --byte-order ora supporta sia RGBA/ABGR per i formati a 32 bit, sia RGB/BGR per RGB565

## Esempio d'uso:

bash

python img2c_array_3.py input.png -o output.h -f RGB565 --width 32 --height 32

Il formato RGB565 è perfetto per display LCD ed embedded systems dove serve un buon compromesso tra qualità e memoria!